安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2021057号

尊敬的供应商：

我院拟采购高频电刀，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年11月15日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章。

投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | - 仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 - 工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 - 输出功率：标准模式 强烈模式 单极纯切：350W（500Ω） 350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 120W（500Ω） 单极电凝：标准模式120W（500Ω） ★柔和模式120W（500Ω）★喷凝模式 100W（1000Ω） 双极：标准模式50W（100Ω）★宏模式 80W（200Ω） 4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A. 5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm 6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg. 7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80% 8、CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。 9、功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。 10、手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。 11、电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。 12、操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。 13、安全装置：1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。 14、安全装置：2.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。 15、电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。 | 台 |  |  |

备注：提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，★号必须满足。

- 付款条件及方法： 按我院制定的财务管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年11月11日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：